Основные требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации

Проект создания технических средств оповещения (ТСО) и присоединении 
их к РСОН, разрабатываемый при двухстадийном проектировании, должен состоять 
из следующих разделов, характеризующих и оценивающих основные проектные решения:

пояснительная записка;

технологические решения;

строительные решения;

организация строительства;

охрана труда и пожарная безопасность;

охрана окружающей среды.

1. Состав проектной и рабочей документации

1.1. Общие данные

титульный лист (с подписью руководителя и оригиналом печати проектной организации);

лист согласования;

оглавление проектной (рабочей) документации;

ведомость чертежей;

ведомость ссылочных документов (в соответствии с перечнем основных нормативных правовых документов);

ведомость прилагаемых документов.

1.2. Пояснительная записка

основание для разработки проекта;

исходные данные для разработки проекта;

задание на проектирование,

краткая характеристика района и объекта строительства (реконструкции);

функциональное назначение ТСО, создаваемых на объекте;

основные решения, принятые по созданию проектируемых ТСО;

состав ТСО;

сведения об использованных в проекте ТСО, рекомендованных МЧС России для использования в системах оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

краткое описание оборудования, используемого при создании ТСО;

основные технические данные составляющих проектируемых ТСО;

взаимосвязь проектируемого объекта с другими объектами РСОН;

изложение и оценка прогрессивности основных проектных решений;

объемы основных работ;

проектная оценка надежности проектируемых ТСО;

результаты достигаемых тактико -технических показателей комплекса;

сведения о потребности в энергетических ресурсах и о возможности обеспечения этой потребности для функционирования ТСО;

общие принципы организации технической эксплуатации проектируемых ТСО, потребность в эксплуатационных штатах;

требования по соблюдению требований норм, правил, инструкций 
и государственных стандартов;

сведения о программном обеспечении, используемом при проектировании;

подтверждение соответствия разработанной проектной документации государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям.

1.3. Технологические решения

исходные данные, послужившие основанием для разработки данного раздела проекта (основополагающие требования технических условий);

акустический расчет зон озвучивания с учетом необходимого превышения полезного звукового сигнала над уровнем шумов. Для расчета, при новом строительстве, уровень шумов принимается для внутриквартальной и дворовой территорий – 65 дБ, для улиц с проезжей частью – 75 дБ. При создании ТСО в районе со сложившейся застройкой за расчетную величину принимается средневзвешенная величина, полученная при проведении измерения;

выбор мощности, количества и типа применяемых акустических систем (далее АС) с учетом акустического расчета, озвучиваемой территории и характеристик АС;

обоснование мощности усилительного оборудования;

расчет и обоснование объединения АС в группы, расчет нагрузки выходных линий;

обоснование выбора технологического оборудования, выходной мощности выходного напряжения;

расчет нагрузки сети электроснабжения, выбор параметров автоматической защиты;

решения по резервированию электроснабжения для сохранения работоспособности при отсутствии внешнего электроснабжения на время указанное в ТУ;

решения по молниезащите и защитному заземлению;

технологические решения по проектированию сооружений кабельных линий,

выбор типов кабелей и проводов, способов прокладки;

расчет затухания электрического сигнала на выходных линиях;

решения по организации связи для подключения ТСО к РСОН;

сведения об используемой сети связи для присоединения ТСО к РСОН;

требования к каналам связи для управления ТСО;

перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования канала связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях и в военное время;

описание технических решений по защите информации (при необходимости);

обоснование применяемого оборудования каналообразования;

обеспечение дистанционного мониторинга состояния заданных параметров ТСО;

спецификация оборудования и материалов.

Графические материалы:

структурная схема организации связи и управления

функциональная схема ТСО;

диаграмма уровней звукового давления громкоговорителей, выполненная на карте застройки в масштабе 1:500 (для наглядности рекомендуется выполнять в трехмерном виде);

протокол измерений уровня шума на прилегающей территории (при проведении измерений);

схема электрических соединений;

внешний вид размещения блоков и оборудования в телекоммуникационном шкафу;

схема принципиальная электрическая электроснабжения ТСО;

схема электрическая заземления и молниезащиты оборудования ТСО;

кабельный журнал

1.4. Строительные решения

размещение оборудования ТСО;

решения по монтажу оборудования, монтажные изделия, способы крепления 
к конструкциям здания;

решения по монтажу линейных сооружений, проходам через перекрытия, стены, герметизация проходов;

размещение мачт громкоговорителей на кровле (стенах) зданий, способы крепления мачт, оттяжек, герметизация кровли;

размещение закладных на кровле и стенах для крепления мачт 
или громкоговорителей;

технология монтажа громкоговорителей на мачтах;

технология монтажа мачт на кровле здания и громкоговорителей на стенах;

решения по монтажу, способам прокладки, защите линейных сооружений, заземляющих проводников и проводников молниезащиты;

Графические материалы:

планы размещения оборудования ТСО на поэтажных планах здания в масштабах 1:100 или 1:200;

планы размещения линейных сооружений на поэтажных планах здания в масштабах 1:100 или 1:200;

план размещения акустических систем на плане кровли здания с указанием мест установки закладных крепления мачт и растяжек;

чертеж крепления на кровле мачты с громкоговорителями.

1.5. Организация строительства

перечень видов монтажных, пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний;

этапность строительства;

обоснование сроков строительства;

требования к монтажной организации и персоналу;

использование машин и механизмов.

1.6. Охрана труда и пожарная безопасность

требования и мероприятия по охране труда при ведении строительно-монтажных работ;

требования и мероприятия по охране труда при ведении работ на высоте;

требования и мероприятия по охране труда при работе с электроустановками;

требования и мероприятия по охране труда при эксплуатации ТСО;

требования и мероприятия по пожарной безопасности при ведении строительно-монтажных работ;

требования и мероприятия по пожарной безопасности эксплуатации ТСО.

1.7. Охрана окружающей среды

требования к мероприятию по охране окружающей среды.

В составе приложений к проектной и рабочей документации должны быть:

копия свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией проектировщиков (свидетельство СРО);

копия выданных технических условий СПб ГКУ «ГМЦ» на присоединение к РСОН;

техническое задание на проектирование;

сертификаты соответствия на оборудования и кабельную продукцию;

2. Оформление проектной и рабочей документации

проектная и рабочая документация предоставляется в сброшюрованном виде. 
Не допускается брошюровка всего проекта степлером.